# Modul AWS IoT Core

Infrastructure Cloud

# Identitas Modul

| Nama modul | AWS IoT Core: Konektivitas, Keamanan, dan Integrasi Per- angkat IoT |
| --- | --- |
| Mata kuliah | Cloud Computing |
| Bentuk pembelajaran | Teori, demonstrasi, dan praktikum |
| Capaian pembelajaran | - Menjelaskan arsitektur dan prinsip kerja AWS IoT Core. - Menganalisis mekanisme komunikasi MQTT, autentikasi X.509, dan kebijakan akses pada AWS IoT Core. - Menerapkan koneksi perangkat ke AWS IoT Core untuk mengirim data telemetri. |
| Prasyarat | Dasar jaringan komputer, JSON, MQTT, dan pemrograman mikrokontroler |

# Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menjelaskan fungsi utama device gateway, message broker, thing registry, Device Shadow, dan Rules Engine pada AWS IoT Core.

- Menjelaskan alur koneksi perangkat ke AWS IoT Core menggunakan TLS dan sertifikat X.509.

- Membedakan peran autentikasi, otorisasi, dan topik MQTT dalam desain sistem IoT berbasis cloud.

- Melakukan konfigurasi sumber daya dasar AWS IoT Core untuk satu perangkat IoT.

- Menganalisis masalah umum koneksi perangkat ke AWS IoT Core dan cara penanga-nannya.

# Pendahuluan

Internet of Things (IoT) menghubungkan perangkat fisik dengan layanan komputasi awan agar perangkat dapat mengirim, menerima, dan memproses data secara real-time. Dalam konteks cloud computing, AWS IoT Core berfungsi sebagai layanan terkelola untuk menghubungkan perangkat IoT ke layanan cloud dan layanan AWS lainnya.

Dalam arsitektur modern, perangkat seperti ESP32 dapat mengirim telemetri sensor ke AWS IoT Core melalui MQTT. Selanjutnya, data dapat diproses, difilter, disimpan, atau diteruskan ke layanan lain menggunakan aturan berbasis SQL. Pendekatan ini memu-dahkan pengembangan sistem monitoring, kontrol jarak jauh, dan analisis data IoT pada skala kecil maupun besar.

# Konsep Dasar AWS IoT Core

## Apa itu AWS IoT Core?

AWS IoT Core adalah layanan yang menghubungkan perangkat IoT ke layanan AWS dan layanan IoT AWS lainnya. Layanan ini menyediakan device gateway dan message broker untuk menerima, memproses, serta mendistribusikan pesan antara perangkat dan cloud. Selain itu, AWS IoT Core menyediakan Rules Engine, mekanisme keamanan, dan layanan Device Shadow.

## Komponen Utama

- Device Gateway

Komponen ini memungkinkan perangkat berkomunikasi secara aman dan efisien dengan AWS IoT Core.

## Message Broker

Broker menangani model komunikasi publish/subscribe. Perangkat dapat mempublikasikan telemetri ke topik tertentu, dan aplikasi lain dapat berlangganan ke topik tersebut.

## Thing Registry

Registry menyimpan representasi virtual dari perangkat, yang disebut thing. Thing dapat diberi atribut, tipe, dan metadata lain untuk membantu pengelolaan armada perangkat.

## Device Shadow

Device Shadow menyediakan representasi status perangkat di cloud sehingga aplikasi tetap dapat membaca atau memperbarui status meskipun perangkat sedang offline.

## Rules Engine

Rules Engine memproses pesan MQTT yang masuk menggunakan SQL-like expression, lalu meneruskan hasilnya ke layanan lain seperti Lambda, DynamoDB, S3, SNS, SQS, atau layanan analitik.

## Protokol yang Didukung

AWS IoT Core mendukung:

    - MQTT

    - MQTT over WebSocket Secure (WSS)

    - HTTPS untuk publish pesan

Untuk komunikasi terenkripsi, AWS IoT Core menggunakan TLS 1.2 dan TLS 1.3. Dalam skenario perangkat tertanam, MQTT over TLS dengan sertifikat X.509 merupakan pendekatan yang paling umum.

# Arsitektur Dasar AWS IoT Core

## Arsitektur Konseptual

| + + |  |  | MQTT/TLS | + + |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¦ | Device / ESP32 | ¦ | - > | ¦ | AWS IoT Core | ¦ |
| ¦ | DHT22, BH1750 | ¦ |  | ¦ | Device Gateway | ¦ |
| + + |  |  | ¦ |  | Message Broker | ¦ |
| ^ |  |  | ¦ |  | Rules Engine | ¦ |
| ¦ |  |  | ¦ |  | Device Shadow | ¦ |

|	+---------+	+

|	|

|	v

|	+	+

|	| AWS Services	|

|	| Lambda / S3 /	|

|	| DynamoDB / etc.	|

|	+	+

## Alur Komunikasi

- Perangkat terkoneksi ke internet melalui Wi-Fi atau jaringan lain.

- Perangkat membuka koneksi TLS ke endpoint AWS IoT Core.

- Perangkat melakukan autentikasi menggunakan sertifikat X.509.

- Perangkat melakukan koneksi MQTT dengan client ID tertentu.

- Perangkat melakukan publish telemetri dan/atau subscribe command.

- Rules Engine memproses data dan meneruskannya ke layanan lain sesuai kebutuhan.

# Model Komunikasi MQTT

## Publish/Subscribe

MQTT menggunakan model publish/subscribe. Dalam model ini, pengirim tidak perlu mengetahui penerima secara langsung. Pengirim hanya mempublikasikan data ke sebuah topik, sedangkan penerima berlangganan ke topik yang relevan.

Contoh topik:

esp32/sensors command/device/esp32-node01 sensor/device/esp32-node01

## Client ID

Setiap koneksi MQTT dikenali oleh client ID. Dalam praktik yang baik, nama thing dan client ID dibuat konsisten agar kebijakan keamanan lebih mudah dikelola.

## QoS

AWS IoT Core mendukung QoS 0 dan QoS 1 untuk MQTT. QoS 0 cocok untuk telemetri periodik yang boleh hilang sesekali, sedangkan QoS 1 cocok untuk pesan yang memerlukan pengiriman setidaknya satu kali.

# Keamanan pada AWS IoT Core

## Autentikasi

Perangkat dapat diautentikasi menggunakan sertifikat X.509. Sertifikat perangkat harus terdaftar pada AWS IoT Core dan berstatus aktif. Root CA juga harus tersedia di sisi klien untuk memverifikasi server.

## Otorisasi

AWS IoT Core menggunakan policy JSON untuk mengontrol aksi yang boleh dilakukan perangkat. Secara default, akses ditolak sampai ada policy yang secara eksplisit mengizinkan operasi tertentu.

Contoh aksi yang umum digunakan:

    - iot:Connect

    - iot:Publish

    - iot:Subscribe

    - iot:Receive

## Contoh Policy Dasar

Contoh berikut mengizinkan satu perangkat dengan client ID esp32-node01 untuk terkoneksi dan mempublikasikan data ke topik esp32/sensors.

{

"Version": "2012-10-17",

"Statement": [

{

"Effect": "Allow",

"Action": "iot:Connect",

"Resource": "arn:aws:iot:ap-southeast-1:123456789012:client/esp32-node01"

},

{

"Effect": "Allow",

"Action": "iot:Publish",

"Resource":  "arn:aws:iot:ap-southeast-1:123456789012:topic/esp32/sensors"

}

]

}

## Catatan Praktis Keamanan

- Jangan pernah membagikan private key perangkat.

- Gunakan policy minimum sesuai kebutuhan perangkat.

- Gunakan endpoint iot:Data-ATS.

- Pastikan waktu pada perangkat sinkron agar validasi sertifikat berjalan benar.

- Gunakan nama topik yang konsisten dan mudah dipelihara.

# Thing Registry dan Device Shadow

## Thing Registry

Thing Registry menyimpan representasi virtual perangkat dalam bentuk JSON. Thing dapat memiliki nama, tipe, dan atribut. Meskipun perangkat tidak wajib dibuat sebagai thing untuk dapat terkoneksi, penggunaan registry sangat membantu manajemen armada dan konsistensi identitas perangkat.

## Device Shadow

Device Shadow menyimpan status perangkat di cloud. Dengan demikian, aplikasi dapat:

    - membaca status terakhir perangkat,

    - menuliskan desired state,

    - membandingkan desired dan reported state,

$aws/things/esp32-node01/shadow/update

$aws/things/esp32-node01/shadow/update/accepted

$aws/things/esp32-node01/shadow/update/delta

tetap bekerja walaupun perangkat sedang offline. Contoh topik shadow:

# Rules Engine

## Fungsi Rules Engine

Rules Engine menerima pesan dari topik MQTT, mengevaluasi query SQL, lalu menjalankan satu atau lebih aksi. Dengan demikian, perangkat tidak perlu berinteraksi langsung dengan seluruh layanan AWS.

## Contoh Query Rule

Misalkan perangkat mempublikasikan payload berikut:

{

"device_id": "esp32-node01", "temperature": 27.5,

"humidity": 68.2,

"light": 350.0,

"ts":  1773986707896

}

Rule query sederhana:

SELECT device_id, temperature, humidity, light, ts FROM ’esp32/sensors’

Rules Engine dapat digunakan untuk:

    - memfilter data,

    - mengubah format payload,

    - meneruskan data ke layanan AWS lain,

    - melakukan republish ke topik baru.

## Basic Ingest

Untuk kasus di mana perangkat hanya perlu mengirim data ke rules tanpa melalui jalur publish/subscribe biasa, AWS IoT Core menyediakan Basic Ingest dengan prefiks topik

$aws/rules/{rule_name}.	Pendekatan ini dapat mengurangi biaya messaging untuk skenario yang cocok.

# Langkah Konfigurasi Dasar AWS IoT Core

## Sumber Daya yang Dibutuhkan

Untuk satu perangkat, konfigurasi dasar meliputi:

- satu policy,

- satu thing (disarankan),

- satu sertifikat perangkat,

- satu endpoint data,

- satu atau lebih topik MQTT.

## Urutan Konfigurasi

- Buat policy AWS IoT.

- Buat thing baru.

- Buat atau auto-generate sertifikat perangkat.

- Aktifkan sertifikat.

- Attach policy ke sertifikat.

- Catat endpoint iot:Data-ATS.

- Salin Root CA, device certificate, dan private key ke perangkat.

- Studi Kasus Praktikum: ESP32 + DHT22 + BH1750

## Deskripsi Kasus

Sebuah ESP32 membaca suhu dan kelembapan dari DHT22 serta intensitas cahaya dari BH1750. Data dikirim periodik ke AWS IoT Core dalam format JSON melalui MQTT over TLS.

## Contoh Payload

{

"device_id": "esp32-node01", "temperature": 27.5,

"humidity": 68.2,

"light": 350.0,

"ts":  1773986707896

}

## Desain Topik

    - Telemetri sederhana: esp32/sensors

    - Telemetri spesifik perangkat: sensor/device/esp32-node01

    - Command spesifik perangkat: command/device/esp32-node01

## Analisis Desain

Topik tunggal seperti esp32/sensors lebih sederhana untuk tahap awal pembelajaran. Namun, topik berbasis identitas perangkat seperti sensor/device/<thing-name> lebih mudah diskalakan ketika jumlah perangkat bertambah.

# Troubleshooting Umum

Keberhasilan koneksi ke AWS IoT Core mensyaratkan koneksi valid, sertifikat valid dan aktif, serta policy yang mengizinkan aksi yang diminta. Daftar berikut dapat digunakan sebagai panduan diagnosis awal:

## Endpoint salah

Gunakan endpoint dari describe-endpoint –endpoint-type iot:Data-ATS.

## Sertifikat belum aktif

Pastikan status sertifikat adalah ACTIVE.

## Policy tidak cocok

Pastikan resource policy sesuai dengan topik dan client ID yang dipakai perangkat.

## Waktu perangkat belum sinkron

Sertifikat hanya valid pada rentang waktu tertentu. Sinkronisasi NTP diperlukan agar validasi TLS berhasil.

## Root CA, certificate, atau private key salah

Material TLS yang tidak cocok akan menyebabkan handshake gagal.

## Perubahan policy belum efektif

AWS IoT Core melakukan cache policy; perubahan dapat memerlukan beberapa menit sebelum efektif.

## Langkah Diagnosis yang Direkomendasikan

- Uji koneksi endpoint dengan OpenSSL.

- Cek status sertifikat melalui AWS CLI atau console.

- Periksa policy yang attached ke sertifikat.

- Cocokkan client ID, thing name, dan resource policy.

- Aktifkan log CloudWatch bila perlu.

# Praktikum Terstruktur

## Tujuan Praktikum

Mahasiswa mampu membuat satu perangkat terhubung ke AWS IoT Core dan mengirim telemetri secara berkala.

## Alat dan Bahan

    - Laptop dengan Arduino IDE

    - ESP32

    - Sensor DHT22

    - Sensor BH1750

    - Akun AWS

    - Koneksi internet dan Wi-Fi

## Langkah Kerja

- Buat thing, sertifikat, dan policy pada AWS IoT Core.

- Ambil endpoint iot:Data-ATS.

- Hubungkan DHT22 dan BH1750 ke ESP32.

- Masukkan Root CA, certificate, private key, SSID, password, dan endpoint ke sketch.

- Upload sketch ke ESP32.

- Pantau log serial sampai perangkat terkoneksi.

- Gunakan MQTT Test Client di AWS IoT Console untuk memverifikasi pesan yang dipublikasikan.

## Hasil yang Diharapkan

Mahasiswa dapat mengamati payload JSON sensor muncul pada topik yang telah diten-tukan di AWS IoT Core.

# Latihan dan Tugas

## Latihan Pemahaman

Jawablah pertanyaan berikut:

- Jelaskan perbedaan peran device gateway dan message broker.

- Mengapa perangkat memerlukan sertifikat X.509 untuk koneksi MQTT over TLS?

- Mengapa iot:Connect menggunakan resource client/..., sedangkan iot:Publish

menggunakan  resource  topic/...?

- Kapan Device Shadow lebih tepat digunakan dibanding retained message?

- Mengapa sinkronisasi waktu penting pada perangkat IoT yang menggunakan TLS?

## Tugas Praktikum

- Ubah topik telemetri dari esp32/sensors menjadi sensor/device/<thing-name>.

- Tambahkan topik command untuk menerima pesan ping dari cloud.

- Buat satu rule yang memfilter hanya field temperature dan deviceidlalurepublishketopikbaru.

3. Dokumentasikan perubahan policy yang diperlukan untuk mendukung desain tersebut.

# Rangkuman

AWS IoT Core menyediakan fondasi penting untuk membangun sistem IoT berbasis cloud. Layanan ini mendukung komunikasi perangkat melalui MQTT/WSS/HTTPS, keamanan berbasis TLS dan X.509, pengelolaan identitas perangkat melalui registry, sinkronisasi status dengan Device Shadow, dan integrasi data ke layanan lain melalui Rules Engine. Dalam praktik, keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada kode perangkat, tetapi juga pada konsistensi antara endpoint, sertifikat, policy, client ID, dan desain topik MQTT.

# Referensi Pustaka

- AWS, Getting started with AWS IoT Core tutorials.

https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-gs.html

- AWS, How AWS IoT works. https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/ aws-iot-how-it-works.html

- AWS, Device communication protocols.

https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/protocols.html

- AWS, Transport security in AWS IoT Core. https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/ transport-security.html

- AWS, AWS IoT security. https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-security.  html

- AWS, Create AWS IoT resources. https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/ create-iot-resources.html

- AWS, AWS IoT Core policies. https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-policies.  html

- AWS, Managing devices with AWS IoT. https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/ iot-thing-management.html

- AWS, AWS IoT Device Shadow service. https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/ iot-device-shadows.html

- AWS, Device Shadow MQTT topics. https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/ device-shadow-mqtt.html

- AWS, Rules for AWS IoT.

https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-rules.html

- AWS, Tutorial: Republishing an MQTT message. https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-repub-rule.  html

- AWS, Reducing messaging costs with Basic Ingest. https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/ iot-basic-ingest.html

- AWS, Tutorial: Using the AWS IoT Device SDK for Embedded C. https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/ iot-embedded-c-sdk.html

- AWS, Diagnosing connectivity issues. https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/ diagnosing-connectivity-issues.html

- AWS, AWS IoT Core endpoints and quotas.

https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/iot-core.html